90

СОГЛАСОВАНО			УТВЕРЖДАЮ

### Директор ФГУН НИИД                Генеральный директор

### Роспотребнадзора                          ФГУП «ГНЦ НИОПИК»

### академик РАМН                            Член-корреспондент РАН

_______________М.Г. Шандала       ______________Г.Н.Ворожцов

«_______»____________2007 г.		  «_______»____________2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ № АКФ-21

по применению  дезинфицирующего средства «Акваминол Форте»

(ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Россия)

###### Москва

2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ № АКФ-21

по применению  дезинфицирующего средства «Акваминол Форте»

(ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Россия)

Инструкция разработана  ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (НИИД) и ФГУН ГНЦ Прикладной микробиологии и биотехнологии (ГНЦ ПМБ)

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Абрамова И.М.,

Рысина Т.З., Дьяков В.В., Белова А.С., Сукиасян А.Н. (НИИД);

Герасимов В.Н., Голов Е.А. (ГНЦ ПМБ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «Акваминол Форте» представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета с запахом отдушки, хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил) додециламин  (амин) – 8,0 % и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 8,0 %; кроме того, в состав средства входят неионогенные поверхностно-активные вещества, краситель, отдушка; рН 1,0% раствора средства составляет 11-13.

Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях вместимостью 1 и 3 дм3.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов  14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.2. Средство «Акваминол Форте» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, легионеллеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

1.3. По степени воздействия на организм теплокровных животных при введении в желудок  средство «Акваминол Форте» относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова (1973 г.). По степени летучести пары средства при ингаляции мало опасны. Средство характеризуется слабым сенсибилизирующим эффектом, обладает местно-раздражающим действием на кожу  и  на слизистые оболочки глаз.

Рабочие растворы при однократном воздействии вызывают слабое местно-раздражающее действие на кожу и  слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы в виде аэрозоля опасны и вызывают раздражение верхних органов дыхания. Сенсибилизирующим эффектом не обладают.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида (катамин АБ) - 1,0 мг/м3 (с пометкой «Требуется защита кожи и глаз»);   N'N'-бис(3-аминопропил)додециламина  - 1,0 мг/м3 (с пометкой «Защита кожи и глаз»).

1.4. Средство «Акваминол Форте» предназначено к применению:

в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, клинических, микробиологических и др. лабораториях,  инфекционных очагах

- для  дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, инкубаторов (кувезов) и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, мусоросборников, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, обуви из резин, пластика и других полимерных материалов, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной (в том числе однократного применения), медицинских отходов из текстильных и других материалов перед утилизацией   при инфекциях бактериальной (включая туберкулез, особо опасные инфекции – чуму, холеру, туляремию), вирусной  этиологии, кандидозах и дерматофитиях;

- дезинфекции на санитарном транспорте;

- генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;

- дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок и плевательниц, стоматологических оттисков и зубопротезных заготовок;

- для обработки изделий медицинского назначения, а именно:

 дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончательной – перед дезинфекцией высокого уровня – ДВУ эндоскопов) очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), ручным способом;

 предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), ручным способом;

 дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  хирургических и стоматологических инструментов из металлов в ультразвуковых установках «Кристалл-5» и «УЗВ 10/150-ТН-«РЭЛТЕК», механизированным способом;

 предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним, а также предварительной очистки изделий медицинского назначения перед дезинфекцией фиксирующими средствами, ручным способом;

 окончательной, не совмещенной с дезинфекцией, очистки эндоскопов ручным способом перед ДВУ;

-  для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов ухода, средств личной гигиены, обуви (из резин, пластика и других полимерных материалов), инструментов (парикмахерских и косметических), отходов (изделия однократного применения: салфетки, ватные шарики, шапочки, простыни, накидки, инструменты и пр.), систем мусороудаления (мусоросборников, мусоровозов и мусороуборочного оборудования), транспорта для перевозки пищевых продуктов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры, вентиляционные фильтры, воздуховоды) на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, общественные туалеты), в учреждениях культуры, отдыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения, детских, пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

#### Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: |  |  | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### препарату | ###### амину | ###### ЧАС | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  |  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 0,008 | 0,008 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,2 | 0,016 | 0,016 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,25 | 0,02 | 0,02 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,3 | 0,024 | 0,024 | 3,0 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 0,04 | 0,04 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,08 | 0,08 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,16 | 0,16 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,24 | 0,24 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0,32 | 0,32 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,4 | 0,4 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ средства

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.4.  Средство используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

Дезинфекцию объектов растворами средства в ЛПУ и инфекционных очагах проводят в соответствии с режимами, указанными в  табл. 2-9.

На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туалеты), учреждений культуры, отдыха (кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения, детских учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли профилактическую дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл. 2.

В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах дезинфекцию объектов проводят по режимам, указанным в табл.7 (при дерматофитиях).

Генеральные уборки проводят в соответствии с режимами табл. 8.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, мусоросборники  протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м2 или орошают раствором средства при норме расхода 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт).

3.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов обрабатывают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии  с нормами расхода, указанными в п. 3.2. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают  водой  и вытирают насухо.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) протирают  раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства. Норма расхода раствора средства при протирании – 150 мл/м2, при орошении – 150 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). По окончании дезинфекции оборудование промывают водой. Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

3.5. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки (кроме мягких)  погружают в раствор средства или  протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин.

3.6. Поверхности кувеза и его приспособлений при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной и грибковой этиологии тщательно протирают ветошью, смоченной в 1% растворе средства при времени дезинфекционной выдержки 60 мин, при туберкулезе – протирают ветошью, смоченной в 3%  или 4,0% растворе при времени дезинфекционной выдержки соответственно 90 и 30 мин. По окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными  стерильной питьевой водой, после каждого промывания вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки кувезы следует проветривать в течение 15 мин.

Приспособления кувеза (резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода) полностью погружают в емкость с 2% раствором средства на 60 мин или с 3% раствором - на 30 мин. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин  каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Поверхности приспособлений высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток. Технология обработки кувезов подробно изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение к приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.83г.).

3.7. Обувь погружают в раствор  средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной питьевой водой.

3.8. Столовую посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают  проточной питьевой водой с помощью щетки или ерша.

Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин.

3.9. Белье замачивают в растворе средства из расчета 5 л на 1кг сухого белья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.10. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

3.11. Дезинфекцию систем вентиляции и кондициониования проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическую дезинфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха проводят 1 раз в квартал. Дезинфекцию воздуховодов проводят только по эпидпоказаниям.

Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решетки и накопители конденсата, воздухоприемник, воздухораспределители и насадки. Перед дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором. Для дезинфекции используют  0,2% или 0,3% растворы средства способами протирания или орошения при времени выдержки соответственно 120 или 60 мин. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

Воздушный фильтр промывают в мыльно-содовом растворе, затем обеззараживают способом погружения  в 1,0% раствор средства на 120 мин или 2,0% раствор - на 60 мин (или заменяют). Угольный фильтр подлежит замене.

После дезинфекции обработанные объекты промывают водопроводной водой, а помещение проветривают.

3.12. Медицинские отходы из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского назначения однократного применения) погружают в емкость с  раствором средства, по окончании дезинфекции утилизируют.

3.13. Для дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок через отсасывающие шланги пропускают не менее 1,0 л рабочего раствора и оставляют в установке  на время дезинфекционной выдержки. После окончания дезинфекции через установку пропускают воду.

Плевательницы заливают раствором средства, слюноотсосы погружают в раствор средства;  после дезинфекционной выдержки их промывают водой.

3.14. Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые (с соблюдением противоэпидемических мер защиты – использование резиновых перчаток, фартука) водой, дезинфицируют способом  погружения в 3% раствор средства на 15 минут. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой в течение  8 мин или погружают в две емкости с водой по 5 мин в каждую, после чего подсушивают.

3.15. Дезинфекцию и предстерилизационную (окончательную перед ДВУ эндоскопов) очистку, изделий, в том числе при совмещении процессов, ручным способом проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.16. При механизированном способе обработки инструменты размещают в корзине ультразвуковой установки не более, чем в два слоя, таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним. Мелкие стоматологические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) укладывают в один слой в крышку чашки Петри, которую устанавливают в корзину ультразвуковой установки (крышку чашки Петри заполняют раствором средства).

3.17. Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

- 3.18. Дезинфекцию и очистку (предварительную, окончательную или предстерилизационную) эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

- 3.19. Для предварительной очистки изделий используют 0,2% или 0,3% (по препарату) растворы средства.

3.20. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ эндоскопов) очисткой, изделий медицинского назначения ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 10- 12.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения ручным способом осуществляют по режимам, приведенным в табл. 13-15.

Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ проводят аналогично предстерилизационной очистке эндоскопов, как указано в табл.14.

Дезинфекцию, совмещенную с очисткой, хирургических и стоматологических инструментов механизированным способом осуществляют по режиму, приведенному в табл. 16.

3.21. После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех каналов.

3.22. Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остатков крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы и на наличие щелочных компонентов средства путем постановки фенолфталеиновой пробы согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.98 г.).

3.23. Средство сохраняет свои моющие свойства и пригодно для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения после его замерзания и последующего оттаивания.

Растворы средства для дезинфекции и предстерилизационной (окончательной перед ДВУ эндоскопов) очистки изделий, в том числе при совмещении этих процессов, ручным способом можно использовать многократно в течение срока годности, если  внешний вид растворов не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.  Раствор средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, инструментов механизированным способом в установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» используют однократно.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Акваминол Форте” при бактериальных (кроме туберкулеза и особо опасных)

инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования | 0,1 0,2 | 120 30 | Протирание |
|  | 0,1 0,2 | 120 30 | Орошение |
| Транспорт санитарный и для перевозки пищевых продуктов | 0,1 0,2 | 120 30 | Протирание |
|  | 0,1 0,2 | 120 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, мусороуборочное оборудование | 0,2 | 60 | Протирание |
|  | 0,2 | 60 | Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 0,2 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная * | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,0 | 30 | Погружение |
| Игрушки | 0,2 | 60 | протирание |
|  | 0,2 | 30 | погружение |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены* | 0,2 | 60 | протирание |
|  | 0,2 | 30 | погружение |
| Белье незагрязненное | 0,2 0,5 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по режимам, указанным в табл. 12.

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Акваминол Форте” при особо опасных инфекциях бактериальной этиологии (чума, холера, туляремия)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования | 0,2 0,3 | 120 60 | Протирание |
|  | 0,2 0,3 | 120 60 | Орошение |
| Поверхности в помещениях, загрязненные органическими веществами | 0,3 0,5 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,3 0,5 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 0,5 | 120 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,3 0,5 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 2,0 | 120 60 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение |
| Медицинские отходы | 1,0 2,0 | 120 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 2,0 | 120 60 | Замачивание |

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Акваминол Форте” при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 3,0 4,0 | 90 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 4,0 | 90 30 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Игрушки | 3,0 4,0 | 90 30 | Протирание |
|  | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 4,0 3,0 | 90 30 60 | Протирание Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 2,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Акваминол Форте” при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 1,0 | 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 2,0 1,0 | 60 30 | Протирание Погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 1,0 | 60 30 | Протирание Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 2,0 | 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 30 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 30 | Погружение |

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Акваминол Форте” при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 1,0 | 60 | Протирание |
|  | 1,0 2,0 | 120 60 | орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 2,0 3,0 | 120 60 30 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,0 2,0 | 120 60 | Погружение |

- Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

- “Акваминол Форте” при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
|  | 4,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые коврики | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 4,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 4,0 | 90 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 4,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 4,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 3,0 4,0 | 90 60 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 5,0 | 60 | Погружение |
| Обувь из пластмасс, резин и других полимерных материалов | 3,0 4,0 | 90 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 60 | Погружение |

- Таблица 8 - Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

- в лечебно-профилактических  и детских учреждениях

| #### Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | # Способ # обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,1 0,2 | 120 30 | Протирание |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 1,0 | 60 | Протирание |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,1 0,2 | 120 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 4,0 | 90 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | * | * | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 9 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, стоматологических оттисков и стоматологических отсасывающих систем   растворами средства “Акваминол Форте” при вирусных, бактериальных (включая  туберкулез) инфекциях, кандидозах, дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия (в том числе однократного применения) из резин, стекла, пластмасс, металлов (кроме алюминия и его сплавов) | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Изделия из металлов | 3,0 | 15 | Погружение в установку “Кристалл-5” или «УЗВ 10/150-ТН-«РЭЛТЕК» |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | 3,0 | 15 | Погружение |
| Стоматологические оттиски (силиконовые, альгинатные и др.) и зубопротезные заготовки из керамики, металлов, пластмасс | 3,0 | 15 | Погружение |
| Стоматологические отсасывающие системы | 3,0 | 30 | Прокачать и оставить раствор в системе |
| Слюноотсосы, плевательницы | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |

Таблица 10  Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) раствором средства     “Акваминол Форте” ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание * изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,0 | Не менее 18 | 60 |
|  | 3,0 |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: *  на этапе замачивания изделий в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных

(включая туберкулез, чуму, холеру) и грибковых (кандидозы, дерматофитии)  инфекциях.

Таблица 11  Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства     “Акваминол Форте” ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не пол-ностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к пог-ружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 3,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается  их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 12  Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к эндоскопам  раствором средства   «Акваминол Форте» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* изделий при полном погружении** их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 3,0 | То же | 2,0 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается

дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах

**при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать

не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в 	труднодоступные участки инструментов.

##### Таблица 13 – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

##### изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами

##### средства  «Акваминол Форте»  ручным способом

| ##### Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| ##### Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий: #####  не имеющих не имеющих замковых частей, каналов или полостей #####  имеющих замковые части, каналы или полости | 0,2 | Не менее 18 | 10 |
|  | 0,3 |  | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: #####  изделий, имеющих замковые части, ##### каналы или полости;  изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 0,5 |

##### Таблица 14 – Режимы предстерилизационной  (окончательной) очистки,

##### не совмещенной с дезинфекцией, гибких и  жестких эндоскопов раствором средства «Акваминол Форте» ручным способом

| ##### Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температу- ра рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,3 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки;  каналы промывают с помощью шприца | 0,3 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 15 – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с

##### дезинфекцией, инструментов к эндоскопам раствором средства «Акваминол Форте»  ручным способом

| ##### Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении* в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с помощью шприца | 0,3 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание):  наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки;  внутренних открытых каналов – при помощи шприца | 0,3 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 0,5 |

###### Примечание: * при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в труднодоступные участки инструментов.

Таблица 16 – Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  очисткой, хирургических и стоматологических инструментов раствором средства   «Акваминол Форте» механизированным способом в ультразвуковых    установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температу-ра рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке инструментов, имеющих и не имеющих замковые части и полости | 3,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез)

и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к работе с дезсредствами, прошедшие инструктаж и имеющие право заниматься дезинфекционными работами.

4.2. Приготовление рабочих растворов проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, а глаз - защитными очками, при дезинфекции объектов - защищать кожу рук резиновыми перчатками.

4.3. Дезинфекцию поверхностей рабочими растворами способом протирания можно проводить без защиты органов дыхания в присутствии больных.

4.4. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.5. Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

4.6. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. После проведения дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветривание помещения.

4.7. После дезинфекции поверхностей  автотранспорта для перевозки продуктов питания (включая мясо и мясопродукты) рекомендуется влажная их уборка.

4.8. При работе в очагах особо опасных инфекций в соответствии с правилами СП 1.2.011-94 для работы рекомендуется использовать противочумный костюм II или III типа.

4.9. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в глаза их необходимо немедленно обильно промыть под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

5.5. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством  воды и смазать кожу смягчающим кремом;

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКА

6.1. Средство следует хранить в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом складском помещении при температуре от   минус 3оС до плюс 30оС, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.2. Средство  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки.

6.3. Средство разливают в бутылки из полимерных материалов вместимостью 1 или 3 дм3.

6.4. При случайной утечке средства его следует разбавить большим количеством воды или адсорбировать негорючими веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде. При уборке разлившегося средства использовать спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания - универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В.

6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания  неразбавленного средства в сточные/поверхностные или в подземные воды.

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1. Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества дезинфицирующее средство «Акваминол Форте» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 17.

Таблица 17 - Показатели качества дезинфицирующего средства  «Акваминол-Форте»

| Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- |
| ### Внешний вид | Прозрачная жидкость желтого цвета |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей средства 1% | 11,0 - 13,0 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 7,0 – 9,0 |
| Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)- додециламина, % | 7,0 – 9,0 |

7.2. Определение внешнего вида

Внешний вид средства оценивают визуально. Для этого около 25 см3 средства наливают через воронку В-36-80ХС ГОСТ 25336 в сухую пробирку П2Т-31-115ХС ГОСТ 25336 и рассматривают в проходящем дневном свете.

7.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)  водного раствора  с массовой долей средства 1%

Показатель концентрации водородных ионов (рН)  водного раствора с массовой долей средства 1% измеряют по ГОСТ Р 22567.5 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

Для приготовления  водного раствора средства используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72.

7.4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

7.4.1. Оборудование, посуда и реактивы

Весы лабораторные высокого (II)  класса точности с наибольшим пределом

взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-2001 или аналогичные.

Колбы 2-100-2, 2-1000-2 - по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн –1- 250-24/29 ТС  ГОСТ 25336-82.

Пипетки 2-1-1-10, 2-1-1-25 - по ГОСТ 29227.

Цилиндры 1-50-1, 1-1000-1  - по ГОСТ 1770-74.

Капельница 2-50  ГОСТ 25336-82.

Бромфеноловый синий (индикатор) по ТУ 6-09-1058-76 или Merck 108122, водный раствор с массовой долей 0,1%, готовят по ГОСТ 4919.1.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93 или Merck 112533.

Натрий сернокислый по ГОСТ 4166-76 или Merck 6649.

Натрий углекислый  по ГОСТ 83-79 или Merck 6398.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

N-Цетилпиридиний хлористый 1-водный по ТУ 6-09-15-121-74 или Merck 840008.

Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709-72.

7.4.2 Подготовка к испытанию

# 7.4.2.1 Приготовление растворов

а) Приготовление раствора додецилсульфата  натрия с молярной концентрацией 0,004 моль/дм3

Навеску 1,1535 г додецилсульфата натрия, взятую с точностью до 0,0002 г (в пересчете на 100 % содержание основного вещества), растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм3 в 900см3 дистиллированной воды. Во избежание образования пены воду в колбу приливают медленно по стенке, не встряхивая, затем перемешивают содержимое колбы до полного растворения навески, доводят объем полученного раствора водой до метки и вновь перемешивают раствор.

б) Приготовление раствора N-цетилпиридиния хлористого1-водного

Навеску 0,144 г N-цетилпиридиния хлористого 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, прибавляют медленно по стенке, избегая вспенивания, 80 см3 воды и, не встряхивая, перемешивают содержимое колбы до полного растворения навески, затем доводят объем полученного раствора водой до метки, прибавляя ее медленно по стенке колбы, и вновь перемешивают раствор.

в) Приготовление буферного раствора с рН 11

Навески массой 7,0 г углекислого натрия и 100,0 г сернокислого натрия, взятые с точностью до 0,002 г  растворяют в 500-600 см3 дистиллированной воды. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3.  Объем раствора в колбе доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают раствор.

7.4.2.2 Определение поправочного коэффициента к молярной концентрации раствора додецилсульфата натрия, приготовленного по п.7.4.2.1 (а)

При использовании додецилсульфата натрия не установленной степени чистоты поправочный коэффициент к молярной концентрации приготовленного раствора определяют путем титрования этим раствором раствора  N-цетилпиридиния хлористого 1-водного, приготовленного по п.7.4.2.1 (б).

Для этого в коническую колбу вместимостью 250 см3 с притертой пробкой помещают 10 см3 раствора N-цетилпиридиния хлористого 1-водного,  добавляют 20 см3 хлороформа, 50 см3 буферного раствора, приготовленного по п.7.4.2.1 (в), перемешивают и вносят 0,15 см3 (2-3 капли) раствора бромфенолового синего. Содержимое колбы тщательно перемешивают. Титруют раствором додецилсульфата натрия при интенсивном перемешивании. При приближении к концу титрования титрант прибавляют порциями по 0,05 см3 (1 капля). После добавления каждой порции раствор интенсивно перемешивают и дают ему отстояться перед добавлением следующей порции. Титруют до появления отчетливой фиолетовой окраски водного слоя, появление которой следует наблюдать на белом фоне, при этом хлороформный слой остается окрашенным в синий цвет.

Поправочный коэффициент К к молярной концентрации раствора додецилсульфата натрия   рассчитывают по формуле

m ×10 × 1000                                m ×100

К = ------------------------------- =  --------------------------------,    (1)

357,99 × 100 ×V × 0,004             357,99 ×V ×0,004

где    m – масса навески N-цетилпиридиния хлористого 1-водного в пересчете на 100 %

содержание основного вещества, г;

10  – объем раствора  N-цетилпиридиния хлористого 1-водного, см3;

357,99 – молярная масса N-цетилпиридиния хлористого 1-водного,  г/моль;

V – объем 0,004 М раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титро-

вание 10 см3 раствора  N-цетилпиридиния хлористого 1-водного, см3;

0,004 – молярная концентрация раствора додецилсульфата натрия, моль/дм3.

7.4.3 Проведение испытания

Навеску испытуемого средства массой около 1,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3. Во избежание образования пены в колбу медленно приливают по стенке воду, заполняя ее на 0,8 – 0,9 объема, осторожно перемешивают содержимое колбы, доводят объем полученного раствора водой до метки и вновь тщательно перемешивают полученный раствор.

10 см3 полученного раствора переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 20 см3 хлороформа, 50 см3 буферного раствора, 0,15 см3 раствора индикатора бромфенолового синего и при интенсивном  перемешивании содержимое колбы титруют 0,004 М раствором додецилсульфата натрия. При приближении к концу титрования титрант прибавляют порциями по 0,05 см3 и после интенсивного перемешивания дают титруемому раствору отстояться. Титруют до появления отчетливой фиолетовой окраски водного слоя, появление которой удобно наблюдать на белом фоне (хлороформный слой остается окрашенным в синий цвет).

Примечание. При недостаточно четком разделении слоев к титруемому раствору прибавляют 1 см3 аммиака раствора концентрированного.

## 7.4.4 Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида  (X) в процентах вычисляют по формуле:

V    М    0,004   К    100

Х = -------------------------------------   100

1000      m     10

где V – объем 0,004 М раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на тит-

рование, см3;

М – средняя молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, г/моль;

0,004 – молярная концентрация раствора додецилсульфата натрия, используемого

для титрования, моль/дм3;

К – поправочный коэффициент 0,004 М раствора додецилсульфата натрия;

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

m – масса анализируемой пробы, г;

10 – объем раствора анализируемой пробы, взятый на титрование, см3.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать ±5,0% при доверительной вероятности Р=0,95.

7.5. Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)додециламина

# 7.5.1 Оборудование, посуда и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-2001 или аналогичные.

Колба коническая Кн-1-250-24/29 ТС  по ГОСТ 25336-82.

## Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Пипетки 2-1-1-1, 2-1-1-10, 2-1-1-25 по ГОСТ 29227-91;

Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76;

Метиловый красный, индикатор по ТУ 6-09-5169-84;

Кислота соляная по  ГОСТ 3118-77,  0,1 М раствор;

Гидроокись натрия, по ГОСТ 4328-77, 0,1 М раствор;

Формалин технический. Раствор формальдегида по ГОСТ 1625-89;

#### Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709-72.

#### 7.5.2 Подготовка к испытанию

7.5.2.1 Приготовление нейтрализованного формалина технического

В коническую колбу вместимостью 100 см3 помещают 30 см3 формалина технического, прибавляют 0,06 см3 смешанного индикатора и медленно титруют при постоянном перемешивании 0,1 М раствором гидроокиси натрия до перехода малиновой окраски к бесцветной.

7.5.2.2 Приготовление смешанного индикатора

100 см3 0,1 % спиртового раствора метилового красного смешивают с 50 см3  0,1 % спиртового раствора метиленового голубого.

7.5.2.3 Приготовление 0,1 % спиртового раствора метилового красного

0,1 г индикатора растворяют в 50 см3 95 % спирта этилового при нагревании на водяной бане и доводят объем раствора спиртом до 100 см3.

7.5.2.4 Приготовление 0,1 % спиртового раствора метиленового голубого

0,1 г индикатора растворяют в 95 % спирте этиловом и доводят объем раствора спиртом до 100 см3.

7.5.3 Проведение испытания

Навеску около 1,2 г анализируемого средства, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 20 см3 воды и 3 см3 1 М раствора кислоты соляной, перемешивают и прибавляют 0,15 см3 смешанного индикатора. Полученный раствор титруют 0,1 М раствором кислоты соляной до перехода  окраски  от зеленой к розовато-желтой. К оттитрованному раствору прибавляют 30 см3 нейтрализованного формалина технического, перемешивают, выдерживают 10 минут при комнатной температуре и титруют 0,1 М раствором  гидроокиси натрия до перехода окраски от малиновой к бледно-зеленой.

7.5.4 Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина  (Y) в процентах  вычисля-ют  по формуле:

Y=V×0,01498×Km×100

где  V – объем 0,1 М раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование,        см3;

0,01498 – масса N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, соответствующая 1 см3   точно 0,1 М  раствора гидроокиси натрия, г/см3;

К – поправочный коэффициент 0,1 М раствора гидроокиси натрия;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%.

Допускаемая суммарная погрешность результата анализа ± 3,0% при доверитель-ной вероятности 0,95.