ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Макси-Дез М» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Россия) в лечебно-профилактических

учреждениях

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Федорова Л.С., Абрамова И.М., Цвирова И.М., Дьяков В.В., Рысина Т.З., Белова А.С., ЗаковаИ.М.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Макси-Дез М» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета. рН средства составляет 8,4+1,4. В качестве действующего вещества содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 8%, а также функциональные добавки (нсионогенные поверхностно-активные вещества, отдушка и др.).

Срок годности средства - 3 года, срок хранения рабочих растворов - 14 суток. Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях вместимостью 1 и 3 л.

1.2.Средство "Макси-Дез М» обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцид-ной) и фунгицидной (в отношении грибов родов Candida, Trichophyton) активностью, а также моющими свойствами.

1.3. Средство «Макси-Дез М» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу животных - к 4 классу мало опасных веществ; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ. При ингаляции пары средства и рабочих растворов малоопасны, а в виде аэрозоля вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Обладает местно-раздражающим действием на кожу и особенно на слизистые оболочки глаз, а также слабым сенсибилизирующим эффектом. Рабочие растворы при многократном воздействии вызывают от слабой до умеренной реакции кожи.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны - 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности с пометкой "Защита кожи и глаз").

1.4. Средство «Макси-Дез М» предназначено к применению в лечебно-профилактических учреждениях:

-  для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды,  белья,  игрушек,  предметов  ухода за больными  при  инфекциях  бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;

- для проведения генеральных уборок;

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;

- для предварительной и предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

- для окончательной очистки эндоскопов (перед дезинфекцией высокого уровня).

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора (%) по |  | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,25 | 0,02 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0.3 | 0,024 | 3,0 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,4 | 0.032 | 4.0 | 996 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 0,04 | 5,0 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,08 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,16 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0.24 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 5.0 | 0,4 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 10,0 | 0,8 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 15.0 | 1.2 | 150 | 850 | 1500 | 8500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Растворы средства «Макси-Дез М» применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол. стены, двери, поручни и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек.

3.2.Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания, погружения.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, поручни и др.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают. Норма расхода рабочего раствора при протирании - 100 мл/м2, при

орошении - 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). После проведения дезинфекции способом орошения провести влажную уборку и проветривание помещения.

3.3.  Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки (ерша) или орошают. Норма расхода рабочего раствора при протирании - 150 мл/м2, при орошении - 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или  300  мл/м2    (гидропульт).   По  окончании  дезинфекционной  выдержки  санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

3.4.  Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в емкость с раствором средства при норме расхода 2 л на 1 комплект. После дезинфекции посуду    промывают проточной водой с помощью ерша или щетки в течение 5 мин или путем последовательного погружения в две ванны по 5 мин в каждой.

3.5.  Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 4 л (при туберкулезе - 5 л) на 1 кг сухого белья.   По окончании   дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6.  Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства, по окончании дезинфекционной выдержки их промывают проточной водой в течение 5 мин.

3.7.  Уборочный инвентарь (ветошь) погружают или замачивают в растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают

3.8.Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М» приведены в табл. 2-5. Генеральные уборки в помещениях проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 6.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М»  при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование | 0,25 0,5 0,5 1,0 | 60 30 60 30 | Протирание Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0.5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 30 60 | Протирание или орошение Погружение |
| Уборочный инвентарь | 3.0 | 120 | Погружение (замачивание) |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 1,0 | 30 60 | Протирание Погружение |

Таблица 3 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М»  при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование | 15,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 5,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 10,0 15,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 10,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 15,0 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 15,0 | 120 | Погружение (замачивание) |
| Игрушки | 15,0 | 60 | Протирание, орошение или погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 15,0 | 60 | Протирание или погружение |

Таблица 4 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М»  при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебелъ, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 2,0 | 60 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 60 | Погружение (замачивание) |
| Игрушки | 5,0 5,0 | 120 60 | Протирание или орошение Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 5,0 5,0 | 120 60 | Протирание или орошение Погружение |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М»  при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики | 10,0 15,0 | 120 60 | Протирание Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 15,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 10,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Уборочный инвентарь | 15,0 | 60 | Погружение (замачивание) |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок растворами средства «Макси-Дез М»

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 15,0 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 10,0 | 60 | Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Средство применяют для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов, в том числе хирургических и стоматологических (кроме зеркал с амальгамой и шипцов) инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом, для окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ), а также для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним.

4.2. Предстерилизационную очистку изделий средством «Макси-Дез М» проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

4.3.  Предстерилизационную очистку изделий проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 7-9. Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ проводят аналогично предстерилизационной очистке эндоскопов, как указано в табл. 8.

4.4.  Очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним осуществляют согласно п.п. 4.1.1.-4.1.4. СП 3.1.1275-03, используя 0,4% раствор средства «Макси-Дез М».

4.5.  Рабочие растворы средства можно применять для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий многократно, если их внешний вид не изменился, но не более, чем в течение срока годности рабочего раствора средства. При первых признаках изменения внешнего вида раствора средства (изменение цвета, помутнение и т.п.) раствор необходимо заменить.

4.6.   Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой  пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методике, изложенной в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№28-6/13 от 25.05.88г.)-

Таблица 7

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (кроме эндоскопов и инструментов к ним), включая хирургические и стоматологические инструменты, рабочими растворами средства «Макси-Дез М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация | Температура | Время |
|  | рабочего | рабочего | выдержки/ |
|  | раствора (по | раствора. | обработки, |
|  | препарату). % | °С | мин |
| Замачивание при полном погружении из- |  |  |  |
| делий в рабочий раствор средства и запол- |  |  |  |
| нении им полостей и каналов: |  |  |  |
| • изделий, не имеющих замковых |  |  |  |
| частей, каналов и полостей (кроме зеркал с | 0,3 |  | 10 |
| амальгамой); |  | Не менее 18 |  |
| • изделий, имеющих замковые части, | 0,4 |  | 15 |
| каналы и полости (кроме стоматологиче- |  |  |  |
| ских щипцов) |  |  |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, | В соответ- |  |  |
| в котором проводили замачивание, с помо- | ствии с кон- |  |  |
| щью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона | центрацией | То же |  |
| или тканевой (марлевой) салфетки, каналов | раствора, ис- |  |  |
| изделий - с помощью шприца: | пользованного |  |  |
| • изделий не имеющих замковых | па этапе зама- |  |  |
| частей, каналов или полостей (кроме зер- | чивания |  | 0,5 |
| кал с амальгамой); |  |  |  |
| • изделий, имеющих замковые |  |  |  |
| части, каналы или полости (кроме стома- |  |  | 1,0 |
| тологических щипцов) |  |  |  |
| Ополаскивание проточной питьевой водой |  |  |  |
| (каналы - с помощью шприца или электро- |  |  |  |
| отсоса): | Не нормируется |  |  |
| • изделий из металлов и стекла: |  |  | 3,0 |
| • изделий из резин и пластмасс |  |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной |  |  |  |
| водой (каналы - с помощью шприца или | Не нормируется |  | 0,5 |
| электроотсоса) |  |  |  |

Таблица 8

Режимы предстерилизационной и окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Макси-Дез М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °с | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им по- | 0,4 | Не менее 18 | 15 |
| лостей и каналов изделия |  |  |  |
| Мойка каждого эндоскопа в том же |  |  |  |
| растворе, в котором проводили замачи- |  |  |  |
| вание: |  |  |  |
| ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: | 0,4 | То же |  |
| • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального |  |  | 2,0 |
| канала |  |  |  |
| • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса |  |  | 3,0 |
| • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: |  |  | 1,0 |
| • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки |  |  | 2,0 |
| • каналы промывают с помощью шприца |  |  | 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 1,0 |

10

Таблица 9

Режим предстерилизационной очистки медицинских инструментов к гибким эндоскопам

раствором средства «Макси-Дез М»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация | Темпера- | Время вы- |
|  | рабочего раство- | тура, рабо- | держки/ об- |
|  | ра (по препарату), % | чего раствора, С | работки. мин |
| Замачивание инструментов при пол- |  |  |  |
| ном погружении в рабочий раствор и | 0,4 | Не менее 1 8 | 15 |
| заполнении им внутренних открытых |  |  |  |
| каналов инструментов с помощью |  |  |  |
| шприца |  |  |  |
| Мойка каждого инструмента в том же |  |  |  |
| растворе, в котором осуществляли за- | 0,4 | То же |  |
| мачивание: |  |  |  |
| • наружной (внешней) поверхности - с |  |  |  |
| помощью щетки или марлевой (ткане- |  |  | 2,0 |
| вой) салфетки |  |  |  |
| • внутренних открытых каналов - с по- |  |  |  |
| мощью шприца |  |  | 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца) | Не нормируется |  | 0,5 |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

5.1.  Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

5.2.    Все работы со средством и его   рабочими растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми   перчатками. Приготовление рабочих растворов проводить с защитой глаз герметичными очками.

5.3.  Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.4.  Обработку поверхностей способом протирания растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

5.5.  При обработке поверхностей растворами средства способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В. глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки.

5.6.  При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые участки тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

6.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

6.1.  При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

6.2.  При попадании   средства на кожу смыть его водой и смазать кожу смягчающим кремом.

6.3.  При попадании средства в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к окулисту.

6.4.  При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля, желудок не промывать! Обратиться к врачу.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1. Средство контролируют   по показателям (таблица 10):

Таблица 10 Физико-химические показатели контроля средства

| Внешний вид, цвет | Прозрачная жидкость зеленого цвета |
| --- | --- |
| Показатель активности водородных ионов средства, ед. рН | 8,4+ 1,4 |
| Массовая доля алкилдиметилбензи л аммоний хлорида. % | 8,0 ± 1,0 |

7.2.  Контроль внешнего вида.

Внешний вид средства оценивается визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла типа Ш или Ш с внутренним диаметром 16 мм наливают препарат до половины пробирки и просматривают в проходящем свете.

Раствор должен быть прозрачным, равномерно окрашенным и соответствующим визуальному восприятию и/или стандартному образцу в соответствии с применяемым красителем.

7.3.  Определение показателя активности водородных ионов рН.

Показатель активности водородных ионов определяют по ГОСТ Р 50550 на ионо-мере любого типа, обеспечивающим измерение от 2 до 12 рН в соответствии с инструкцией к прибору. Для определения рН берут около 50 см'1 средства.

7.4.  Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида. 7.4.1. Реактивы

Бромфеноловый синий                            По ТУ 6-09-1058-76 или Merck 108122

Натрия додецилсульфат                          По ТУ 6-09-07-1563-86. х.ч. или Merck 112533

Натрия сульфат                                       По ГОСТ 4166-76. х.ч. (ч.д.а.) или Merck 6649

Натрий углекислый (карбонат натрия)       По ГОСТ 83-79. х.ч. или Merck 6398

Хлороформ                                              По ГОСТ 20015-74

12

7.4.2.  Приготовление растворов

0,004 М раствор додецилсульфата натрия. Точную навеску додецилсульфата натрия, равную 1,1535 г в пересчете на 100 % вещество, переносят в мерную колбу вмести-

мостыо 1 дм . Во избежание образования пены в колбу медленно приливают по стенке 900 см воды, не встряхивая перемешивают содержимое колбы до полного растворения навески, доводят объем полученного раствора водой до метки, прибавляя ее медленно по стенке колбы, и вновь перемешивают раствор. Поправочный коэффициент к молярности приготовленного раствора (К) принимают равным 1.

Приготовление раствора бромфенолового синего. 0,1 г бромфенолового синего растворяют в 100 см3 воды.

Приготовление буферного раствора с рЫ 11. 7 г натрия углекислого и 100 г натрия сульфата растворяют в 1000см воды.

7.4.3.  Проведение анализа

Около 1,8 г анализируемого продукта (точная навеска, взятая с точностью до 0.0002), переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл. Во избежание образования пены в колбу медленно приливают по стенке 80 мл воды, не встряхивая, перемешивают содержимое колбы до достижения гомогенности, доводят объем полученного раствора водой до метки, прибавляя ее медленно по стенке колбы, и вновь тщательно перемешивают полученный раствор - раствор 1.

10 см3 полученного раствора переносят в коническую колбу вместимостью 200 см3, добавляют 20 cmj хлороформа, 50 см буферного раствора, 0,15 cmj раствора индикатора бромфенолового синего и интенсивно перемешивают содержимое колбы. Титруют 0,004М раствором додецилсульфата натрия при интенсивном перемешивании. При приближении

•л

к концу титрования титрант прибавляют порциями по 0.05 см~, и, после интенсивного перемешивания, дают титруемому раствору отстояться. Титруют до появления отчетливой фиолетовой окраски водного слоя, появление которой удобно наблюдать на белом фоне.

7.4.4.  Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

0.001428« V- 100 Х =------------------------------100,

m • а

0,001428 -масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора

т додецилсульфата натрия концентрации точно c(Cl2H25S04Na)=0,004 М(моль/дм:) ) г;

V - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см

m -   масса анализируемой пробы, г;

->                                         -I

а - объем раствора 1 (10 см ), взятый для анализа, см'

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать + 8,0% при доверительной вероятности Р - 0,95.

13

8.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1.  Средство   транспортируют всеми видами транспорта в крвттых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки с соблюдением  правил, действующих на каждом виде транспорта.

8.2.  Хранить средство в сухих крытых складских помещениях в герметично закрытой таре при температуре окружающей среды от минус 12 до плюс 40  С.

В ЛПУ средство следует хранить отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям.

8.3.   При случайной утечке средства его следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь), собрать и направить на утилизацию.

При уборке пролившегося средства            персоналу следует использовать индиви-

дуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.